AXI4 Stream FIR DSP 加速器设计说明书

目标器件 EP4CE10F17C8

本项目实现面向连续采样数据的参数化定点 FIR 加速器。输入与输出采用 AXI4 Stream 握手传输，运算通道由并行乘法器、流水加法树和定点量化单元组成，支持反压、运行时系数更新及可选异步输入。本说明书规定系统架构、接口行为、数值精度、时钟复位和验证要求。

1 项目概述与技术指标

| 技术要求 | 设计方案 | 验收指标 |
| --- | --- | --- |
| 位宽 阶数 系数可配置 | 位宽和抽头参数化；运行时影子系数表 | 11 组 FIR 参数测试 |
| 有符号定点乘加 | 并行有符号乘法；完整精度加法树 | Python 整数黄金结果 |
| AXI 握手和反压 | 输入 输出 FIFO 与弹性寄存器 | 停顿稳定性和连续吞吐断言 |
| 可选 CDC | 双时钟 Gray 指针 FIFO | 快慢源时钟 仿真与 Gray skew 报告 |
| 舍入 截位 饱和 | 3 种量化模式与饱和 回绕选择 | 122880 个穷举比对 |
| EDA 验证和分析 | ModelSim 功能仿真；Quartus 综合及 STA | 编译成功；规定频率下时序闭合 |

系统由 7 个核心 RTL 模块、板级自检顶层和参考 ROM 组成。验证系统包含 4 个测试平台及独立整数参考模型。单时钟、双时钟输入和板级自检分别对应三个实现配置，使用同一套运算 RTL。

目标器件为 Cyclone IV E EP4CE10F17C8。核心性能配置的工作频率为 75 MHz，CDC 源域为 50 MHz，板级自检采用 50 MHz 晶振。设计以数值一致性、协议行为、资源容量及全部时序模型满足约束为验收依据。

2 总体架构与数值设计

输入 FIFO 吸收突发数据，输入寄存器隔离存储读出与乘法路径。每个被 FIR 接收的样本与当前历史样本同时进入各抽头乘法器，乘积在平衡加法树逐级相加。量化后的输出进入 FIFO 和寄存器，从而保持反压期间的 AXI 数据稳定。

y[n] =k = 0TAPS − 1c[k] x[n − k]

| 参数 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DATA_WIDTH COEFF_WIDTH OUT_WIDTH | 16 16 16 | 样本 系数 输出有符号位宽 |
| TAPS SHIFT | 8 15 | 8 抽头 7 阶；移除 15 个低位 |
| ROUND_MODE SATURATE | 1 1 | 中点远离零；溢出饱和 |
| FRAME_RESET USE_ASYNC | 0 0 | 跨包保持历史；默认单时钟 |
| FIFO_ADDR_WIDTH | 4 | 输入 输出各 16 个存储位置 |

默认乘积为 32 位，加法树有 3 级，累加器为 35 位。抽头数不是二次幂时补零到最近的二次幂。完整精度累加后才进行舍入和饱和，避免每一级丢失低位。输入若为整数单位，15 个小数位的系数配合 SHIFT 为 15 可保持输出单位。

3 外部接口与系数更新规格

| 信号 | 时钟域 | 协议 |
| --- | --- | --- |
| s_axis_tdata tvalid tready tlast | 源域 或 aclk | valid 与 ready 同时为 1 才接收 |
| m_axis_tdata tvalid tready tlast | aclk | 下游停顿时 valid 与 payload 保持 |
| cfg_we cfg_addr cfg_data | aclk | 上升沿写影子表；地址范围 0 至 TAPS 减 1 |
| cfg_quiesce cfg_ready | aclk | 停止新输入并等待所有已接收数据排空 |
| cfg_commit cfg_error | aclk | 合法提交一次完成；错误组合指示 |
| aresetn | 共同异步复位 | 异步拉低 各域同步释放 |

数据总线与帧语义

AXI TDATA 总线向上补齐到字节宽度，非整字节数值只解释低 DATA_WIDTH 位，输出高位符号扩展。省略 TKEEP 和 TSTRB 表示所有字节有效。TLAST 原样随数据传播，不插入 FIR 尾部补零；FRAME_RESET 为 1 时末样本仍使用本帧历史，但其接收后历史清零。

配置操作顺序

先逐项写 cfg_we、cfg_addr 和 cfg_data，再保持 cfg_quiesce 为 1 并等待 cfg_ready。下游继续拉 ready 排空。提交时 cfg_commit 拉高一拍且 cfg_we 为 0，然后撤销暂停。提交复制完整系数表并清空历史；未改写的影子系数保留原值。

错误与初始状态

复位将两套系数表清零。非法系数地址不写入；未排空的 commit 不生效；同拍 write 与 commit 仅写影子表，提交被拒绝并给出 cfg_error。配置接口为简单同步控制接口，未实现 AXI4 Lite 总线。

4 跨时钟复位与时序约束设计

跨时钟数据通道

只有 USE_ASYNC 为 1 时输入 FIFO 使用源时钟写入和核心时钟读出。二进制指针用于寻址，Gray 指针通过两级同步器传递，带额外回绕位实现满空判断。数据存储和指针一起保证读取内容先写入再可见，不将每位 payload 单独同步。

配置暂停确认

暂停请求从核心域同步到源域，源端停止新的握手，再将确认同步回核心域。确认返回后额外等待 3 个核心时钟形成 pause_settled，覆盖最后一次写指针同步与 empty 标志寄存器更新。cfg_ready 同时要求输入 FIFO、输入寄存器、FIR、输出 FIFO 和输出寄存器均空。

共同复位契约

两个域必须共享 aresetn，复位会丢弃未完成数据。复位释放采用两级同步，并要求相关时钟运行。单独复位一个域会破坏 FIFO 指针对应关系，当前设计不支持该操作。RTL 仿真不模拟模拟电路的亚稳态；同步器结构和物理约束降低风险但不能提供形式上的绝对证明。

跨域物理约束

Gray 总线的最大 skew 为 10 ns，小于本配置最短发起周期 13.333 ns。指针跨域路径同时设置最大延迟与最小延迟，暂停和确认的第一拍同步器单独设置时序例外。整体异步时钟组切断会屏蔽 Gray 总线检查，因此约束按具体路径分类设置。

同步版本仅创建核心时钟。CDC 版本分别创建 13.333 ns 和 20 ns 时钟，所有常规输入 输出设置最大 2 ns、最小 0 ns 外部延迟预算；共同异步复位的外部路径明确切除。该预算用于核心工程验证，接入实际板卡后必须按系统时钟与外设重新计算。

5 验证方案与验收指标

| 验证层次 | 覆盖内容 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| 数值 黄金模型 | 冲激 极值 符号交替 常量 随机序列 | 输出及 TLAST 全部一致 |
| 流协议 | 连续输入 随机空拍 80 拍长阻塞 | 无丢失 重复 乱序；停顿稳定 |
| 参数组合 | 1 3 5 8 16 抽头 与多种位宽 | 11 个配置全部 PASS |
| CDC | 源时钟比核心快或慢 Gray 指针回绕 | 指针单比特变化 数据正确 |
| 复位与配置 | 满 FIFO 复位 排空暂停 非法提交 | 无旧数据残留 错误被拒绝 |
| 定点量化 | 4096 个输入乘 6 种模式乘 5 个 SHIFT | 122880 项比对无错误 |
| 综合和 STA | 三个 revision 完整编译 全部 PVT 角落 | 工作时钟下无时序违例 |

功能验证方法

独立参考模型依据输入接收顺序计算结果，输出计分板逐项比较数值和 TLAST，并检查接收数与输出数一致。源端停顿时保持数据，消费者制造随机反压和长阻塞。随机种子固定，确保相同输入可重复生成。

实现验证方法

三个实现配置分别完成综合、布局布线及静态时序分析。验收要求编译成功，工作频率下的 setup、hold、recovery、removal 和脉宽检查通过，常规接口约束完整，跨域约束匹配实际路径。

结果记录

仿真日志和 WLF 波形位于 sim/results，综合和时序报告位于 Qproject/reports。summary.json 记录各用例结果，verification_summary.json 汇总比较数量、资源占用和时序指标，用于对应源文件与验证记录。

6 性能结果与适用范围

| 配置 | 核心 Fmax | LE | 寄存器 | 9位乘法资源 | Setup ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| accelerator | 78.14 MHz | 1427 | 1256 | 16 | 0.535 |
| accelerator_cdc | 83.31 MHz | 1466 | 1291 | 16 | 1.33 |

CDC 源时钟 Fmax 为 97.4 MHz。两种配置的工作核心时钟均为约 75 MHz；CDC 源为 50 MHz。完整编译成功，三个温度 电压时序模型均满足约束。no_clock、multiple_clock、no_input_delay 和 no_output_delay 均为 0；未约束路径为 0。

ModelSim 共 18 项测试通过，FIR 比对 16896 项，量化比对 122880 项。默认同步模式连续输出 260 拍，首个输入到输出握手间隔为 9 个理想核心时钟。Gray skew 20 条报告路径无违例，最差裕量为 9.598 ns。

频率选择依据

初始 100 MHz 约束下 Fmax 为 66.31 MHz，性能限制主要来自 FIFO 读出路径。增加接口寄存器、浅 FIFO 映射为逻辑存储并简化舍入后，同步与 CDC 核心的 100 MHz 实现结果分别为 83.40 MHz 和 87.57 MHz。最终工作频率规定为 75 MHz，并在该约束下重新布局布线，以上表格为最终实现结果。

资源与板级配置

两个核心配置均使用 16 个 9 位嵌入乘法元素，占 46 个可用元素的约 35%，对应 8 路 16 位乘法。浅 FIFO 使用逻辑寄存器，M9K 存储位使用量为零。核心配置用于性能评估，外部 AXI 管脚自动分配；板级运行采用已绑定晶振、复位和 LED 的 board_selftest 配置。

适用范围

当前数据通道支持规定范围内的参数化结构及固定总线精度。修改位宽、抽头、FIFO 深度或外部接口后，应重新进行功能与时序验证。50 MHz 单时钟板级自检和复位重测已通过；异步 CDC 的验收范围为仿真、同步器结构和物理约束，不包含双时钟实物试验。

7 板级自检设计与实测结果

| 接口 | 管脚 | 板上标识 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| sys_clk | E1 | 晶振 | 50 MHz 时钟 |
| sys_rst_n | M15 | RESET | 低电平复位 |
| led[0] | L7 | D6 | 时钟心跳 |
| led[1] | M6 | D7 | 自检通过 PASS |
| led[2] | P3 | D8 | 自检失败 FAIL |
| led[3] | N3 | D9 | 运行状态 RUN |

以上六个管脚使用 3.3 V LVTTL；LED 低电平点亮，输出驱动配置为 4 mA。未使用的普通用户引脚在拟合报告中为输入三态带弱上拉。绑定放在 Qproject/board_pins.qsf，板级 revision 为 board_selftest。

自检控制与比较

配置后通过上电计数产生初始化复位，控制状态依次为 BOOT、PAUSE、WRITE、COMMIT、RELEASE、RUN、DRAIN 和 DONE。四套 8 抽头系数各处理 64 个样本，共比较 256 项数值及 TLAST，包含极值、舍入、饱和和随机数据。接收端主动制造长短反压，源端和比较端分别按发送、接收计数寻址 ROM。错误或每组 1 秒超时均锁存 FAIL，全部比较完成且无错误才输出 PASS。

板级配置在全部时序模型下满足 50 MHz 工作约束，报告 Fmax 为 69.76 MHz，使用 1846 个 LE。自检测试平台两次运行共完成 512 项结果比较，另覆盖心跳和故障注入后的 FAIL 锁存。板级版本采用单时钟，CDC 由独立配置验证。

实物验证记录

测试时记录方式为现场人工观察。运行结果为 D6 持续闪烁、D7 常亮、D8 和 D9 熄灭。按住 RESET 时 D6、D7 熄灭，释放后恢复心跳闪烁和 PASS 常亮，其余用户灯保持熄灭。该结果表明 50 MHz 单时钟自检与复位重测通过。

配置文件与硬件依据

板级下载文件为 Qproject/output_files_board/board_selftest.sof，采用 USB Blaster 和 JTAG 临时配置，掉电后配置丢失。管脚依据征途引脚绑定映射表 Sheet1 第 3、71、79 至 82 行，以及征途 Pro 开发板硬件规格书 V1.0.1；Pro 手册第 21 页给出用户 LED D6 至 D9 与四路 LED 信号的关系。